Radiolink 2.4GHz 4CHピストルグリッププロポセットRC4GSをご購入いただき、誠にありがとうございます。RC4GS V2は4チャンネル送信機と、R6FGジャイロ内蔵、高圧サーボ対応の受信機で稼働します。

RC4GS V2送信機の概要

送信機画面表示

機能一覧

| 言語選択 | モデルの選択 |
| --- | --- |
| エンドポイント (EPA) | ステアリングカーブ(STEXP) |
| ステアリングスピード(STSPD) | スロットルカーブ (THEXP) |
| スロットルスピード (THSPD) | A.B.S.機能 (A.B.S.) |
| スロットルアクセレーション (ACCEL) | アイドルアップ (IDLUP) |
| サブトリム (SUBTR) | サーボリバース機能 (REV) |
| ヂュアルレート (D/R) | ブレーキレート機能 (ATL) |
| プログラムミキシング (PMIX) ※PMIX01、PMIX02を含む | 予備チャンネル (AUX-CH) |
| モデルネーム (NAME) | ローバッテリー警告(ALARM) |
| ジャイロ感度(GYRO) | フェイルセーフ(F/S) |
| IDシード | リセット機能 (RESET) |

※各機能の詳細について、「RC4GS R/C プロポセット取扱説明書(V2対応)」をご参照ください。

WEBページ版	kindle版

R6FG受信機

RC4GSのプロポセットには、ジャイロ機能付きのR6FG 2.4GHz 7チャンネル受信機が標準に付属しております。

以下の手順で、送信機と受信機のバインディングを行います。

- 送信機と受信機を30-50cmの距離に置く

- 送信機と受信機の電源をONにする

- R6FGにあるバインディングボタンを1秒以上長押し→離して、受信機のLEDライトが点滅→常に点灯になれば、バインディング完了となります。

受信機の動作モード

通常の動作モードが緑のLEDが点灯します。ジャイロ機能が動作しない。

ジャイロモードが動作する時に緑と赤のLEDが同時に点灯します。

ジャイロ機能のON/OFFの切替えるには、バインディングボタンを、1秒以内に素早く3回連続押します。

LEDライトの赤になれば、ジャイロ機能がONになっています。

ジャイロの詳しい設定方法について、「RC4GS R/C プロポセット取扱説明書(V2対応)」をご参照ください。

Facebook　　　　　　　　　　happinesa hobby